مشخصات فنی:

- خاکبرداری ، تسطیح، اجرای بتن مگر و اجرای فونداسیون به ابعاد 180× 70×70 سانتیمتر از بتن با عیار 350 کیلوگرم بر مترمکعب

- اجرا ی یک لایه ضد رنگ آلکیدی و یک لایه رنگ روغني به ضخامت کلي 100 میکرون طبق رال رنگ دلخواه

- خرپا از تیرورق با جان 4 و بال 6 میل برش خورده با دستگاه CNC

- اجرا ی تیرریزی با قوطي پروفیل به ابعاد 60×60 میلیمتر به ضخامت 2 میل به تعداد 8 ردیف در هر بال

- پوشش کلي سایبان از ورق رنگي به ضخامت 0/6 میلیمتر با طرح سینوسي و رنگ دلخواه

- ابعاد پوشش کلي سایبان 45 *11 متر لحاظ شده است

- اجرای آبرو از ورق گالوانیزه در وسط سایبان جهت هدایت و تخلیه آب

- ساخت و اجرا مطابق با نقشه های پیوست

- جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:

- کارشناس واحد بهره بردار :                 09188616315

- دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580

- واحد امور مالی:                                   08632621542

- حسابدار واحد فنی:                             08632621560

قرارداد

- کسورات قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

- مدت اجرای قرارداد…3… ماه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود.

- مصالح مصرفی بایستی به تائید کارشناس دفتر فنی و عمرانی دانشگاه برسد.

- همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند