مناقصه محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی دانشگاه اراک

دانشگاه اراک در نظر دارد محوطه سازی بین کتابخانه و خیابان دسترسی به سازمان مرکزی ، را به انجام برساند. لذا در صورت تمایل نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود همکاری لازم به عمل آورید.

- شرح عملیات (تمامی آیتمها به جز کف پوش تهیه و اجرا بر عهده پیمانکار ، آیتم کف پوش تهیه با کارفرما و اجرا با پیمانکار):

- برداشت خاک نباتی و مرده روی کار

- شخم زدن و اجرای شفته آهک بستر کار و متراک کردن کار

- تهیه و اجرای بتن مگر زیر کار برای مسیر پیاده راه

- تهیه و اجرای بتن 25 مگا پاسگال برای پارکینگ و محل تردد خودرو

- تهیه و اجرای جدول سنگی در قسمتهای مورد نیاز

- تهیه لوله و اجرای لوله گذاری در مسیر نهر خیابان و تهیه و اجرای بتن 250 روی لوله ها

- ایجاد مسیر آبرو از پیاده راه به باغچه پایین دست

- تکمیل دیوار چینی منهولهای مسیر

- تهیه مصالح و اجرای دال بتنی مسلح با تعبیه محل نصب درب منهول

- تهیه درب منهول دایره قطر 60 چدنی برای منهولهای برق

- اجرای کف پوش بتنی به ابعاد 40 در 40 سانتیمتر مطابق با طرح ارائه شده

- اجرای سنگ در قوس مطابق رینگ سازمان (بابت برشکاری در قیمت ارائه شده لحاظ شود و آیتم جداگانه پرداخت نمی گردد)

- به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

- به این قرارداد تجهیز کارگاه مقطوع داده می شود و پرداخت مازادی صورت نمی گیرد.

- بابت حمل نزدیکترین تولید کننده ی مورد تائید کارفرما ملاک محاسبه می باشد.

- فهرست بهای ابنیه و فاضلاب سال 1404 فهرست منضم به پیمان می باشد.

- مدت قرارداد از زمان عقد قرارداد به مدت 5 ماه می باشد.

- اعتبار قرارداد به صورت نقد میباشد.

- سایر شرایط (تضامین و ...) وفق شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه.

- برنده مناقصه جهت عقد قرارداد به واحد حقوقی معرفی خواهد شد.

- ارائه برنامه زمان بندی اجباری است.

- برآورد (مطابق با فهرست بهای ابنیه سال 1404):

| پیاده راه کتابخانه و پارکینگ طرفین ساختمان مرکزی دانشگاه اراک - ریز مالی ابنیه(فهرست1404 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | واحد | مقدار | بهای واحد برآورد | ضریب | حاصل برآورد |
| 1 | 010230 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 15 سانتیمتر به روش مغزه گیری | مترطول | 12 | 16,398,000 | 1.00 | 196,776,000 |
| 2 | 010405 | تخریب بتن غیرمسلح | مترمکعب | 2 | 15,775,000 | 1.00 | 31,550,000 |
| 3 | 010402 | تخریب بنایی های با مصالح غیر از خشتی و چینهای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد | مترمکعب | 2 | 1,757,000 | 1.00 | 3,514,000 |
| 4 | 010515 | برچیدن جدولهای بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد | مترطول | 30 | 580,000 | 1.00 | 17,400,000 |
| 5 | 020102 | کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط | مترمکعب | 60 | 1,401,000 | 1.00 | 84,060,000 |
| 6 | 020401 | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 21متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد | مترمکعب | 60 | 974,000 | 1.00 | 58,440,000 |
| 7 | 020402 | اضافه بها به ردیفهای 020101و ،020401به ازای هر 20متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا 100متر (کسر 20متر به تناسب محاسبه میشود | مترمکعب | 60 | 457,500 | 1.00 | 27,450,000 |
| 8 | 030101 | شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی به عمق تا 35سانتیمتر | مترمربع | 1610 | 7,510 | 1.00 | 12,091,100 |
| 9 | 030103 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 20متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن | مترمکعب | 710 | 147,000 | 1.00 | 104,370,000 |
| 10 | 030404 | جابجایی خاکهای حاصل از کندن زمین یا خاکهای توده شده (به جز زمین لجنی)، حداکثر تا 50متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر 20متر. (کسر 20متر به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب | 595 | 65,500 | 1.00 | 38,972,500 |
| 11 | 030701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن | مترمکعب | 755 | 210,500 | 1.00 | 158,927,500 |
| 12 | 030702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100متر تا 500متر باشد، به ازای هر 100متر مازاد بر 100متر اول (کسر 100متر به تناسب محاسبه میشود) | مترمکعب | 3470 | 8,120 | 1.00 | 28,176,400 |
| 13 | 030703 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 500متر تا 100کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 500متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه میشود) | مترمکعب کیلومتر | 1825 | 41,500 | 1.00 | 75,737,500 |
| 14 | 030801 | تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانیها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی | متر مربع | 470 | 5,650 | 1.00 | 2,655,500 |
| 15 | 070202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 12تا 18میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کیلو گرم | 399.6 | 375,500 | 1.00 | 150,049,800 |
| 16 | 080102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | مترمکعب | 160 | 17,152,000 | 1.00 | 2,744,320,000 |
| 17 | 080103 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 12مگاپاسکال | مترمکعب | 12 | 17,996,000 | 1.00 | 215,952,000 |
| 18 | 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 25مگاپاسکال | مترمکعب | 66 | 20,162,000 | 1.00 | 1,330,692,000 |
| 19 | 080111 | اضافه بها به ردیفهای 080101تا ،080109در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد. | مترمکعب | 243 | 940,000 | 1.00 | 228,420,000 |
| 20 | 080304 | اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد | مترمکعب | 231 | 304,000 | 1.00 | 70,224,000 |
| 21 | 080305 | اضافه بها برای کرمبندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرمبندی انجام شده ملاک محاسبه است) | مترمکعب | 231 | 281,000 | 1.00 | 64,911,000 |
| 22 | 110205 | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان . | مترمربع | 5 | 5,700,000 | 1.00 | 28,500,000 |
| 23 | 110201 | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمکعب | 4 | 25,217,000 | 1.00 | 100,868,000 |
| 24 | 110901 | شفته ریزی با خاک محل و 150کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته | مترمکعب | 160 | 5,202,000 | 1.00 | 832,320,000 |
| 25 | 160409 | تهیه شبکه میلگرد پیشجوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم | کیلوگرم | 100 | 402,500 | 1.00 | 40,250,000 |
| 26 | 180304 | اندود سیمانی به ضخامت تا 2سانتیمتر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان . | مترمربع | 7 | 1,161,000 | 1.00 | 8,127,000 |
| 27 | 180308 | اندود سیمانی به ضخامت تا 2سانتیمتر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمربع | 2070 | 933,000 | 0.50 | 965,655,000 |
| 28 | 210105 | اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت 4سانتیمتر و به سطح تا 16 دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمربع | 2070 | 3,118,000 | 0.50 | 3,227,130,000 |
| 29 | 210305 | اضافه بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی به ازای هر سانتیمتر افزایش ضخامت نسبت به 4سانتیمتر تا 8سانتیمتر. | مترمربع | 2070 | 208,500 | 0.50 | 215,797,500 |
| 30 | 220529 | تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت شکلاتی، طلایی یا طوسی خرمدره (زنجان) در سطوح افقی | مترمربع | 7 | 7,922,000 | 1.00 | 55,454,000 |
| 31 | 220601 | اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک درسطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند | مترمربع | 4 | 558,500 | 1.00 | 2,234,000 |
| 32 | 220603 | اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای گرانیت برای سطوح قائم | مترمربع | 3 | 879,500 | 1.00 | 2,638,500 |
| 33 | 221204* | اضافه بها حکمی بودن سنگ کف و بدنه | مترمربع | 7 | 792,200 | 1.00 | 5,545,400 |
| 34 | 221206** | اجرای جدول سنگی 30 به عرض 10 سانتیمتر | مترطول | 150 | 3,000,000 | 1.00 | 450,000,000 |
| 35 | 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30کیلومتر و تا 75کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن-کیلومتر | 4200 | 28,400 | 1.00 | 119,280,000 |
| 36 | 280102 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30کیلومتر و تا 150کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن-کیلومتر | 31812 | 19,600 | 1.00 | 623,514,220 |
| 37 | 280103 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30کیلومتر و تا 300کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن-کیلومتر | 107.89 | 13,500 | 1.00 | 1,456,542 |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  | 12,323,459,462 |
| ضریب بالاسری |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| ضریب منطقه |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| جمع کل (با ضرایب) |  |  |  |  |  |  | 16,501,112,220 |

| پیاده راه کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک - ریز مالی شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب(فهرست1404 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | واحد | مقدار | بهای واحد برآورد | ضریب | حاصل برآورد |
| 1 | 040101 | لوله گذاری با لوله پلیاتیلن فاضلابی به قطر 200میلیمتر و عمق ترانشه تا 2متر | مترطول | 140 | 2,504,000 | 0.30 | 105,168,000 |
| 2 | 040103 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 250میلیمتر وعمق ترانشه تا 2متر. | مترطول | 20 | 2,733,000 | 0.30 | 16398000 |
| 3 | 090401 | تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل | کیلوگرم | 770 | 449,000 | 1.00 | 345,730,000 |
| 4 | 150201 | لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 200میلیمتر | مترطول | 140 | 1,532,000 | 1.00 | 214,480,000 |
|  | 150202 | لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 250میلیمتر. | مترطول | 20 | 2,361,000 | 1.00 | 47,220,000 |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  | 728996000 |
| ضریب بالاسری |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| ضریب منطقه |  |  |  |  |  |  | 1.01 |
| جمع کل (با ضرایب) |  |  |  |  |  |  | 957171748 |

| تهیه ، تامین ، حمل و نصب اقلام و تجهیزات سالنهای دانشگاه اراک - خلاصه مالی کل |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | رشته | حاصل برآورد |
| 1 | ابنیه 1404 | 16,501,112,220 |
| 2 | شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب1404 | 957171748 |
| 4 | تجهیز و برچیدن کارگاه | 800,000,000 |
| جمع کل برآورد |  | 18258283968 |
| مبلغ پیشنهاد |  |  |
| ضریب پیشنهاد |  |  |