مقادیر عملیات تکمیل ساختمان شعبه جانبازان

| ردیف | شرح عملیات | واحد | مقدار | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل(ریال) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه و اجرای کناف سقف ورودی شعبه و آبدارخانه و تهیه و اجرای دامپای سقف سرویس بهداشتی رنگ سفید درجه یک با مصالح زیر کار به صورت کامل و مورد تایید بانک | مترمربع (طول) | حدودا 35 |  |  |  |
| 2 | تهیه و اجرای آجرچینی سرپله ، اتاق سرور و آبدارخانه و ورودی شعبه و زیر شناژ های افقی ورودی شعبه با آجر سفال به ضخامت 20 سانتی متر و آجر گری به ضخامت 35 سانتی متر با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | مترمربع | 150 |  |  |  |
| 3 | تهیه و ساخت و نصب نرده بان و درب سرپله ، نعل درگاه و نصب صفحات جهت نصب در دیوار آبدارخانه تهیه و نصب وال پست دیوار سرپله و اتاق سرور نبشی کشی دیوار جان پناه و کتیبه و قاب درب ریل برقی سردرب ورودی شعبه ، تهیه و نصب چهارچوب فلزی فرانسوی با اتصالات و رنگ آمیزی به صورت کامل و مورد تایید بانک | کیلو گرم | حدودا 1900 |  |  |  |
| 4 | تهیه و اجرای نمای شعبه با سنگ تراورتن دره بخاری ضخامت 2 سانتی درجه 1 و سنگ پله و خیز با سنگ نهبندان درجه یک ضخامت 3 سانتی با ابزار و مصالح و داربست به صورت کامل و مورد تایید بانک | مترمربع | حدودا 30 متر مربع |  |  |  |
| 5 | تهیه و نصب توالت فرنگی 1 عدد و سنگ توالت ایرانی 1 عدد با اتصالات و شیرآلات و مصالح و تهیه و نصب فلاش تانک 1 عدد ، جا مایع ، آینه و روشویی کابینتی 1 عدد به صورت کامل و مورد تایید بانک |  |  |  |  |  |
| 6 | تخریب موزاییک فرش قدیمی ورودی شعبه و ملات زیر کار و حمل نخاله های موجود به بیرون از کارگاه به صورت کامل و مورد تایید بانک | متر مربع | حدودا 60 متر مربع |  |  |  |
| 7 | تهیه و اجرای موزاییک فرش ورودی شعبه به ابعاد 40×40 درجه یک ویبره شده با ملات ماسه و سیمان و مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | مترمربع | حدودا 60 متر مربع |  |  |  |
| 8 | تهیه و اجرای لوله کشی گاز ورودی شعبه شامل (مصالح نصب و تهیه نقشه و تاییدیه اداره گاز و نصب کنتور ) تهیه و نصب دریچه بخاری جهت لوله پکیج و لوله هود و دریچه هوای گاز با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | فیکسه |  |  |  |  |
| 9 | تهیه و نصب سیستم فاضلاب شهری (شامل 10 متر حفاری شبکه به عمق 80/1) + برش آسفالت + خاکبرداری ، نصب سیفون + نصب لوله شبکه + پر کردن + آسفالت و ... بصورت کامل) با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک |  |  |  |  |  |
| 11 | تهیه و اجرای سقف سرپله با تیرچه و فوم و بلوک همراه با آرماتوربندی با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | مترمربع | 5 |  |  |  |
| 12 | تهیه و اجرای سیمانکاری دیوارهای خرپشته + دیوار جان پناه + دیوار پشت سمت همسایه + ماهیچه روی لوله ها ، ماهیچه اطراف سقف با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک | مترمربع | حدودا 120 متر مربع |  |  |  |
| 13 | حفر چاه ارت به عمق 3 متر | مترطول | 3 |  |  |  |
| جمع کل به حروف : جمع به عدد : |  |  |  |  |  |  |

نام شرکت :

مهر و امضاء :

آدرس شرکت :

تلفن :