مشخصات فنی لوله های جدار چاهی

لوله‌های فولادی جدارچاهی

الزامات ، نشانه گذاری ،روشهای آزمون و ارزیابی انطباق

- نظارت بر تولید لوله

- لوله‌های فولادی مورد مصرف باید مطابق با استاندارد AWWA C200 و INSO 15632 تولید و بازرسی گردد.

- ورق فولادی ST-37    تولید فولاد مبارکه و با تاریخ با تاریخ مصرف معتبر باشد.در صورت عدم ارائه مدارک مستند انجام آنالیز کوانتومتری الزامیست .

- به غیر از آزمون هیدرو استاتیک حداقل یک آزمون غیر مخرب دیگر بر روی لوله ها صورت پذیرد.

- سیم و الکترود و پودر بایستی از تولیدات قابل ردیابی و کنترل شرکت های معتبر با ارائه مدارک کیفی باشد .

- لوله بصورت شاخه هاي  6  متري باشد و طول لوله ها به صورت يكنواخت و بدون انحناء باشد.

- دو سر مقطع لوله بايستي كاليبره بوده و با زاويه 30 درجه كونيك باشد.

- انجام تست هيدرواستاتيك كل كالا در محل كارخانه و در حضور دستگاه نظارت طبق استاندارد مربوطه الزامي است.